DOKUMENTASI LENGKAP & BEDAH KODE SISTEM TIMBANGAN DIGITAL ANAK

Penjelasan Mendalam Alur Komunikasi, Baris demi Baris Kode 2 ESP32 & Web PHP Hostinger

BAB I: ALUR KOMUNIKASI ESP32 KE WEBSITE

Sistem ini bekerja dengan memadukan dua mikrokontroler ESP32 dan satu server web publik (Hostinger). Komunikasi terbagi menjadi dua ranah: ranah lokal nirkabel (ESP-NOW) dan ranah internet publik (HTTPS & REST API).

1.1 Tahapan Alur Komunikasi

1. Pengukuran Berat Lokal (ESP32 Bawah -> ESP32 Utama):
   ESP32 Bawah membaca sinyal analog dari sensor Loadcell HX711 di pijakan kaki. Data berat dikonversi ke satuan Kilogram (kg) lalu dipancarkan via frekuensi radio 2.4GHz tanpa router (ESP-NOW Broadcast) setiap 100 milidetik.

2. Pengolahan Data Multi-Sensor (ESP32 Utama):
   ESP32 Utama bertindak sebagai titik kumpul. Ketika data berat diterima via callback OnDataRecv, ESP32 Utama secara bersamaan membaca sensor Ultrasonik JSN-SR04T (tinggi badan) dan Optocoupler (lingkar perut), lalu menampilkannya pada layar LCD 20x4.

3. Pengiriman HTTPS POST (ESP32 Utama -> Server Hostinger):
   Saat tombol fisik 'K' ditekan, ESP32 Utama membuka socket SSL aman (WiFiClientSecure) dan mengirimkan payload JSON berisi API Key dan nilai sensor ke https://seanta.my.id/api_sensor.php.

4. Penyimpanan & Tampilan Real-Time (Server -> Browser):
   File api_sensor.php melakukan verifikasi API Key dan menyimpan data ke database MySQL (bacaan_sensor). Di saat bersamaan, halaman browser petugas (pengukuran.php) secara terus-menerus mengambil data terbaru (polling 1 detik) dari baca_sensor.php dan mengisi nilai form secara otomatis tanpa refresh.

BAB II: BEDAH KODE PROGRAM ESP32 (HARDWARE)

2.1 Kode ESP32 Bawah / Transmitter (espbawah.ino)

ESP32 ini khusus menangani timbangan berat badan menggunakan Loadcell HX711.

#include <HX711_ADC.h> #include <WiFi.h> #include <esp_now.h> const int HX711_dout = 25; const int HX711_sck = 26; HX711_ADC LoadCell(HX711_dout, HX711_sck); float calibrationValue = 50194.0; const char* WIFI_SSID = "PERTAMINA123_plus"; const char* WIFI_PASSWORD = "Bismillah"; typedef struct struct_message { float berat; } struct_message; struct_message myData; uint8_t broadcastAddress[] = {0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF}; esp_now_peer_info_t peerInfo; unsigned long lastTime = 0; const unsigned long timerDelay = 100; void setup() { Serial.begin(115200); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } if (esp_now_init() != ESP_OK) return; memcpy(peerInfo.peer_addr, broadcastAddress, 6); peerInfo.channel = 0; peerInfo.encrypt = false; esp_now_add_peer(&peerInfo); LoadCell.begin(); LoadCell.start(2000, true); LoadCell.setCalFactor(calibrationValue); } void loop() { LoadCell.update(); if (millis() - lastTime > timerDelay) { myData.berat = LoadCell.getData(); esp_now_send(broadcastAddress, (uint8_t *) &myData, sizeof(myData)); lastTime = millis(); } }

Penjelasan Detail Kode espbawah.ino:

• #include <HX711_ADC.h>: Library pengolah sinyal analog-to-digital converter dari penguat HX711 Loadcell.
• HX711_dout = 25 & HX711_sck = 26: Mendefinisikan Pin GPIO 25 sebagai jalur data dan Pin GPIO 26 sebagai jalur clock komunikasi HX711.
• calibrationValue = 50194.0: Nilai pembagi kalibrasi fisik agar tegangan regangan strain gauge terkonversi tepat ke satuan Kg.
• struct struct_message { float berat; }: Struktur data berisi variabel float yang disepakati bersama antara transmitter dan receiver ESP-NOW.
• broadcastAddress[] = {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF}: Menggunakan alamat MAC broadcast universal agar ESP32 bawah dapat memancarkan data tanpa perlu mengetahui MAC address fisik ESP32 utama.
• WiFi.mode(WIFI_STA) & WiFi.begin(): Mengaktifkan radio WiFi ESP32 untuk menyamakan channel radio dengan akses poin WiFi agar transmisi ESP-NOW lancar.
• LoadCell.update(): Fungsi non-blocking yang wajib dipanggil di loop untuk terus mengambil sampel data berat terkini.
• esp_now_send(): Mengirimkan paket data myData berukuran sizeof(myData) secara nirkabel setiap 100ms.

2.2 Kode ESP32 Utama / Main Controller (esp32_timbangan.ino)

ESP32 Utama merupakan pusat pengendali yang mengintegrasikan ESP-NOW, Sensor Ultrasonik, Optocoupler, LCD I2C 20x4, Pemutar Audio DFPlayer Mini, dan Client HTTPS POST.

Penjelasan Fungsi-Fungsi Kunci esp32_timbangan.ino:

1. Callback OnDataRecv():
   Fungsi otomatis yang dipanggil oleh sistem operasi ESP32 saat ada paket ESP-NOW yang masuk. Data disalin ke variabel beratMentahReceiver via memcpy().

2. Fungsi bacaTinggi():
   Memancar pulsa 10 mikrodetik pada TRIG_PIN (18) dan mengukur durasi pantulan pada ECHO_PIN (19). Jarak dihitung dengan rumus d = durasi * 0.0343 / 2.0. Fungsi ini dilengkapi pemfilteran loncatan drastis (>30cm) dan penyeimbang eksponensial (0.7 * lama + 0.3 * baru) agar angka tinggi badan tidak bergetar.

3. Fungsi updatePulsaKeliling():
   Membaca perubahan sinyal HIGH/LOW dari Pin 2 optocoupler. Menggunakan algoritma debounce (15ms) untuk mencegah penghitungan pulsa ganda saat pita ditarik.

4. Fungsi kirimDataKeServer() (HTTPS Anti-Freeze):
   - Membuat objek WiFiClientSecure client dan memanggil client.setInsecure() untuk melewati validasi sertifikat SSL Hostinger.
   - Menyetel timeout client.setTimeout(5000) dan http.setTimeout(5000) agar ESP32 tidak freeze jika koneksi lambat.
   - Menyusun string JSON payload dari variabel beratHalus, tinggi_cm, dan keliling_cm.
   - Mengirim request POST via http.POST(payload) dan wajib mengakhiri dengan client.stop() untuk menghapus memori SSL RAM agar ESP32 tidak kehabisan memori.

5. Fungsi aksiKirimData():
   Memaksa pembacaan sensor tinggi secara instan tepat sebelum dikirim, memanggil kirimDataKeServer(), lalu membunyikan file audio MP3 folder 4 pada DFPlayer Mini.

BAB III: BEDAH KODE WEBSITE (PHP NATIVE & MYSQL)

3.1 config.php

• $koneksi = new mysqli(...): Membuat koneksi MySQL ke database Hostinger (u114571555_sean).
• define('ESP32_API_KEY', 'Tmbgn-Pertamina-XYZ998'): Konstanta keamanan kunci rahasia yang wajib sama persis dengan yang dikirim oleh ESP32.
• hitung_status_gizi($usia, $bmi): Algoritma penentu kategori gizi balita (Normal, Gemuk, Obesitas) berdasarkan usia (tahun) dan indeks massa tubuh (BMI = BB / (TB_m)^2).

3.2 api_sensor.php (Endpoint Receiver ESP32)

• json_decode(file_get_contents('php://input'), true): Membaca body request bertipe JSON yang dikirimkan oleh ESP32 via HTTP POST.
• Validasi API Key: Mengecek apakah ($input['api_key'] === ESP32_API_KEY). Jika beda, mengembalikan HTTP Response Code 401 (Unauthorized).
• SQL UPSERT: INSERT INTO bacaan_sensor (id, berat_badan, tinggi_badan, lingkar_perut) VALUES (1, ?, ?, ?) ON DUPLICATE KEY UPDATE ...: Menjamin data baris id=1 selalu ada dan langsung terbarui tanpa membuat baris baru yang menumpuk.

3.3 baca_sensor.php (Endpoint Polling Frontend)

• Header Cache-Control: no-store, no-cache: Memerintahkan browser pengakses untuk TIDAK menyimpan cache respons HTTP. Setiap kali dipanggil, browser dipaksa mengambil data yang paling fresh dari MySQL Hostinger.
• $data['detik_lalu'] = time() - (int)$data['last_update']: Menghitung selisih detik antara jam server sekarang dengan waktu data sensor terakhir masuk, untuk ditampilkan pada indikator status alat di web.

3.4 pengukuran.php (Polling JavaScript Real-Time)

• fetch('baca_sensor.php?_t=' + Date.now(), { cache: 'no-store' }): Fungsi JavaScript yang dipanggil setiap 1000ms (1 detik) untuk mengambil JSON dari server.
• document.activeElement !== el: Memastikan nilai pada kotak input (berat, tinggi, lingkar) terisi otomatis dari sensor, TANPA mengganggu/menimpa jika petugas sedang mengetik manual di kolom tersebut.
• Indikator ● Alat Terhubung: Berubah warna hijau secara otomatis jika detik_lalu <= 15 detik, menandakan ESP32 aktif mengirimkan data.